EXAMEN PRIMER PARCIAL MAQUINARIA ELECTRICA I 	                  JULIO 2010

TEORIA

1.- DESCRIBIR DETALLADAMENTE EL SISTEMA DE ARRANQUE DE UN MOTOR DERIVACION DE CORRIENTE CONTINUA.

2.- DEDUCIR LA ECUACION DE LA VELOCIDAD EN LOS MOTORES DE CORRIENTECONTINUA Y ANALIZAR LOS METODOS DE CONTROL DE VELOCIDAD.

3.-    ANALIZAR LA ESTABILIDAD E INESTABILIDAD DE LOS MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA.

PROBLEMAS

PROBLEMA # 1

A PLENA CARGA UN GENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA DE 6Kw 200V TIENE UNA EFICIENCIA DEL 76%. LA RESISTENCIA DEL CIRCUITO DEL INDUCIDO Y DEL CIRCUITO DE CAMPO DERIVACIÓN SON 0.5  Y 50  RESPECTIVAMENTE.

A.- DETERMINAR LA POTENCIA CONSUMIDA POR LA MAQUINA CUANDO OPERA COMO MOTOR  ALIMENTADA DESDE UNA FUENTE DE 200 V Y SIN CARGA EN EL EJE.

B.- DETERMINAR LA POTENCIA EN EL EJE   CUANDO FUNCIONA COMO MOTOR CONECTADA A UNA FUENTE DE 200 V Y CON UNA CORRIENTE DEL INDUCIDO DE PLENA CARGA.

PROBLEMA #2

LOS INDUCIDOS DE DOS GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA SEPARADAMENTE EXCITADOS DE 200 VOLTIOS 15 KW A Y B SON CONECTADOS EN PARALELO PARA ALIMENTAR UNA CARGA EN COMÚN. LAS FUERZAS ELECTROMOTRIZ EN VACÍO DE LOS DOS GENERADORES SON 210 Y 200 VOLTIOS RESPECTIVAMENTE Y SUS RESISTENCIAS DEL CIRCUITO DEL INDUCIDO SON 0.12 Y 0.10 OHMIOS RESPECTIVAMENTE. SUS CARACTERÍSTICAS INTERNAS PUEDEN SER CONSIDERADAS LINEALES Y EL PORCENTAJE DE CAÍDA EN LA FUERZA ELECTROMOTRIZ GENERADA A PLENA CARGA DEBIDO A LA REACCIÓN DEL  INDUCIDO Y EL CAMBIO DE VELOCIDAD ES 6% PARA A Y 5% PARA B.

CALCULE EL VOLTAJE DEL INDUCIDO COMÚN CUANDO ELLOS SE REPARTEN UNA CARGA DE 120 AMPERIOS. DESPRECIEN LA CAÍDA DE TENSIÓN EN LAS ESCOBILLAS.

PROBLEMA # 3

UN MOTOR SERIE DE CORRIENTE CONTINUA, TIENE UN TORQUE DADO POR  T=K*n2.5..  DONDE n ES LA VELOCIDAD DEL MOTOR. CALCULAR EL PORCENTAJE DE CAMBIO EN EL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN NECESARIO PARA REDUCIR LA VELOCIDAD DEL MOTOR POR 1/3, ASUMA LINEALIDAD MAGNÉTICA PARA EL CAMPO Y DESPRECIE LA RESISTENCIA OHMICA.